济南市历城区食品用纸包装容器产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

- 1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品用纸包装 | 从3卷中抽取，将每卷膜外层除去至2米， 每卷膜抽取2.5m2，其中检验样品为2.5m2×2，备用样品,为2.5m2。 |
| 2 | 食品用纸容器 | 随机抽取 3 个大包装，每个大包装抽取 50 只，其中检验样品2×50只，备用样品为50 只。 |
| 注：1、抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 2、有微生物检验项目的产品取样应防止微生物污染。 |  |  |

2检验项目及检测方法

表 2检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅（以 Pb 计） | GB 4806.8 | GB 31604.49 GB 31604.34 |
| 3 | 砷（以 As 计） | GB 4806.8 | GB 31604.49 GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质（波长 254nm 和 365nm） | GB 4806.8 | GB 31604.48 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8 | GB 31604.47 |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.8 GB 4806.7 | GB 31604.8 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8 GB 4806.7 | GB 31604.2 |
| 8 | 重金属 (以 Pb 计) | GB 4806.7 GB 4806.8 | GB 31604.9 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8 | GB 14934 |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8 | GB 4789.15 |
| 12 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 13 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 注：执行GB4806.8-2016标准的不测12、13条；执行执行GB4806.8-2022标准的不测7条。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.8《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

依据GB 4789.1 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。