济南市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽查产品种类包括铝合金建筑型材-阳极氧化型材、铝合金建筑型材-电泳涂漆型材、铝

合金建筑型材-喷粉型材、铝合金建筑型材-喷漆型材、铝合金建筑型材-隔热型材。

1.4 抽样数量

每批次产品抽取 6 根型材。检验样品和备用样品均分别从 6 根型材上截取，其中阳极氧

化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取 12 段（1000mm/段），6 段为检验样品，6

段为备用样品；隔热型材截取 84 段（1000mm/段×12 段+100mm/段×72 段），42 段（1000mm/

段×6 段+100mm/段×36 段）为检验样品，42 段（1000mm/段×6 段+100mm/段×36 段）为备用样品。

2 检验项目及检测方法

表1 阳极氧化型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |

表2 电泳涂漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 膜层性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 6461—2002 |

表3 喷粉型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 膜层性能 | 装饰面上的膜层局部厚度 | GB/T 4957—2003 |

表4 喷漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 膜层性能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 4957—2003 |
|  |  | 局部膜厚 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 4957—2003 |

表5 隔热型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 复合性能 | 纵向抗剪特征值（高温） | GB/T 5237.6—2017 GB/T 28289—2012 |
| 5 | 膜层性能 |  | （按表面处理方式不同，分别见表1、表2、表3和表4） |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、

环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1标准依据

GB/T 5237.2—2017 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3—2017 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4—2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5—2017 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6—2017 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，应在检验报告备注中进行说明。